一、	名词解释：本大题共7小题，每小题5分，共35分。

1. 晶胞

2. 间隙化合物

3. 金属键

4. 上坡扩散

5. 弗伦克尔缺陷（Frenkel defect）

6. 共缩聚反应

7. 定向凝固

二、	简答题：本大题共11小题，每小题5分，共55分。

1. 再结晶与固态相变有何区别？

2. 简述陶瓷材料和复合材料常用的加工方法？

3. 为什么高分子链具有一定的柔性？

4. 简述晶体和非晶体的差别？

5. 为什么通常条件下，陶瓷、聚合物是绝缘体？

6. 什么是相变？一级相变与二级相变的主要差别是什么？

7. 比较说明金属是优良的导热体，高分子材料是热的不良导体。

8. 炼铁过程的主要物理化学变化有哪些？写出主要反应式。

9. 与金属材料相比较，高聚物有哪些主要性能特点？

10. 与传统材料相比，复合材料有哪些显著的特点？

11. 影响玻璃形成过程中的动力学因素和结晶化学因素是什么？

三、论述题：本大题共3小题，每小题10分，共30分。

1. 依据结合力的本质不同，晶体中的键合作用分为哪几类？简述其特点？

2. 根据你所学的材料学知识，谈谈如何控制和改善金属材料中的组织。

3. 试分析形成固溶体后对晶体性质的影响。

四、计算题：本大题共3小题，每小题10分，共30分。

1. 下图是一种金属的晶胞。请问：

(1). 该晶胞属于哪种晶系？

(2). 计算该金属材料的密度（该金属的原子量为140g/mol）。

2. 在立方晶系晶胞中画出下列晶面指数和晶向指数：

(1). (100)、(111)、（110）

(2). [110] 与 [110]

3. 某X射线波长0.058 nm，用来计算铝的晶面间距d200，其衍射角2θ为16.47o，求(200)晶面的晶面间距d200及晶格常数a？